5.04.83 
Исправлено 06.04.83 

1. Линия Юпитер- Земля- Юпитер. 

Линия обеспечивает доставку на Землю около 10 тон водорода в пересчете на 1 день, что через термоядерные электростанции даёт примерно 75 519 Террават энергии, что в 500 раз больше электроэнергетики СССР (примерно 0.151727 Террават). 

До Юпитера расстояние изменяется от 588.5751 до 969.0248 млн. километров, с периодом 1.09211 года или 398.8822 дня. Среднее расстояние 778.3 млн.км. 

Примем время перелета в одну сторону --9 суток, ускорение а=10 м/с2. Это сразу же дает следующие данные: 
S =2 a tc^2/ 2 + (a tc)( tp – 2 tc) = + (a tc)( tp – tc) 

Здесь S = 778.3 млн.км. 
tp =86400 *9 == 7 77600 секунд 
И tc получается 118800 секунд --- 33 часа. 
Отсюда Vmax =1188 км/секунду. 

Теперь о конструкции корабля . Туда он имеет полезную массу 40 тон (30 конструкция + 10 тон груза на Юпитер, а обратно 130 тон ( 30 конструкция + 100 водород). 
Конструкционная характеристика S =15 

У термоядерного двигателя и = 10000 км/с. 
Это сразу дает необходимую скорость 0.2376 (2*1188 /10000) и в результате согласно ракетодинамике при = 1: 
=1.441. 
Отсюда на линии Земля-Юпитер имеем начальную массу: 
= 40*1.441 = 57.64 == 30+10+17.64 / 
Для линии же Юпитер- Земля имеем : 
=(130+17.64)*1.441 =212.6012= 
147.64*1.441= 147.64+ 64.9612 
Отсюда следует, что для обеспечения полета потребуется 
(17.64 +64.9612)* 14/15 = 82.6012*14/15 = 77.0947 тонн водорода. 

И всего таким образом рудники Юпитера должны давать 17.70944 тонн водорода в сутки. 

Корабли отправляются через каждые десять дней (в среднем).